人工智能导论第一章

- 文件[1]《第1章-计算机基础知识.pptx》涵盖了计算机基础知识，重点知识和考点包括：

  - 1. 数字系统

    - 进制分类：二进制、八进制、十六进制的基本概念及其表示方法。

    - 进制转换：不同进制之间的转换方法 。

      - 十进制转二进制：整数部分采用除以2逆序取余法，小数部分采用乘以2顺序取整法。

      - 二进制转十进制：采用位权展开法，将二进制数每一位乘以其相应的权值 （2的n-1次方），然后相加。

      - 八进制转二进制：一次变三位（每个八进制数字改写为三位二进制数），高低位次序不变。

      - 二进制转八进制：整数部分由低向高每三位用一个等值的八进制数替换，不足三位补零凑，小数部分由高向低每三位用一个等值八进制数替换，不足三位补零凑。

      - 十六进制同理

    - 二进制运算：二进制的基本运算规则，包括加、减、逻辑运算等。

      - 逻辑运算：与、或、非 【没有进位和借位，按位独立计算】

        - 与：1^1=1/1^0=0/0^1=0/0^0=0

        - 或：1V1=1/1V0=1/0V1=1/0V0=0

        - 非：\overline{1}= 0/\overline{0}=1。

  - 2. 数据表示法

    - 信息计量单位：比特（bit）、字节（Byte）等基本单位的定义及换算关系。

      - 比特（b,位）：最小单位，只有0和1，表示状态，没有大小。

      - 字节（Byte,B）:包含8个比特。

      - 字：长度不固定，是字节的整数倍（8、16、32、64）。

    - 数字数据表示：整数（有无符号）和浮点数。

      - 无符号整数（非负整数）：由位数决定。n位表示0~(2^n-1)范围内所有正整数。二进制数不足n为则加零补齐，大于n则溢出。

      - 带符号整数：最高位表示符号(0正,1负)，其余表示数值。表示方法有原码、反码、补码。范围是-2^{n-1}~2^{n-1}-1。

        - 源码：以二进制码表示其绝对值。

        - 反码：正原码，负则按位取反。

        - 补码：正原码，负则取反加一，与原码之和是带溢出的0，0没有补码。

      - 浮点数：1位符号，n位指数，(x-1-n)位尾数。（参考科学计数法，x=32x浮点数位数）

    - 字符信息表示：ASCII码和扩展ASCII码的使用及字符编码方法。

      - ASCII：一个字符一个字节，0+7个二进制码。

      - 汉字：

      - 输入码

      - 交换码（国标码）（十六进制，区位码加2020H，起始位33D）

      - 机内码（十六进制，ASCII最高位0\rightarrow1,国标码加8080H，区位码分别加A0H）

      - 区位码（两个两位十进制数，分别为区号和位号）

    - 多媒体信息表示：声音、图像、视频的数字化过程及常用文件格式。

      - 声音： 数据量＝采样频率×量化位数 ×声道数/8(字节/秒)

      - 图像： 数据量＝图像分辨率×颜色深度/8(B) （颜色深度：颜色位数（24位真彩色））

  - 3. 计算机为什么采用二进制

    - 电路简单：逻辑电路只有两个状态，便于实现。

    - 可靠性高：二进制传输和处理不易出错。

    - 运算简单：二进制的运算法则简单。

    - 逻辑性强：适合逻辑运算和计算机工作原理。